- 运动伪迹与坏道信息去除（SJTUDemo_MARemoval_Main.m）

Data_12原始信号如下：                   基于infomax的分离算法去噪后：

- 神经元分解（SJTUDemo_Decomp_Main.m）

分解后的神经元脉冲保存在SpikeTrainGood（N*M矩阵，N为时长，M为分解出的神经元个数）变量中，如何判断分解结果好坏：一是看SIL数值，保存在SIL（M维向量，与分解出神经元个数对应，一般大于0.8可认为分解结果较好）变量中；二是肉眼看sGood（N*M矩阵，N为时长，M为分解出的源个数），sGood为分解后的源结果，若肉眼看脉冲明显、均匀分布、单根放电脉冲清晰可见则为好结果，如图例（取自data_13，data13也是采集的数据中为数不多分解出结果好的神经元的trial，因为MVC相当于在做isometric contraction，无肌纤维运动，但MVC信号过于复杂，因此能分解出的不多，建议10%-50%MVC最佳）。

此数据分解结果较差，主要问题是实验范式中肌纤维运动幅度过大，导致神经元放电位置与电极采集位置错位严重（能分解的数据必须保证肌肉中神经元放电位置与采集电极位置几乎没有位移），脉冲清晰可见但极为不均匀（取自data_6）。

- MU Synchronization分析（SJTUDemo_MUSync_Main.m）

神经元机理研究最常用的分析方法之一，研究肌肉或肌群间神经元放电的同步性，通常转化至频域，分为德尔塔、埃尔法、贝塔、伽马四个频段分析，四个频段有对应自身生理意义。

分析结果与实验范式非常吻合神经元放电在4Hz与其高次谐波（8Hz、12Hz）有同步明显。但本身分解结果准确度较低，降低了此结果的说服力。